МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

по дисциплине

"Функциональная схемотехника"

Вариант №7

Выполнила:

студентка группы P33082

Савельева Диана Александровна

Преподаватель:

Кустарев Павел Валерьевич

1. Цели работы

- Получить базовые знания о принципах построения цифровых интегральных схем с использованием технологии КМОП.

- Познакомиться с технологией SPICE-моделирования схем на транзисторах.

- Получить навыки описания схем базовых операционных элементов (БОЭ) комбинационного типа на вентильном уровне с использованием языка описания аппаратуры Verilog HDL.

2. Задание

Лабораторная работа состоит из двух частей.

Первая часть посвящена проектированию цифровых вентилей на полевых транзисторах, построению схем на базе вентилей и знакомству с технологией SPICE моделирования. Первая часть работы выполняется в программном пакете LTspice.

При построении схем вентилей необходимо использовать КМОП-транзисторы с параметрами из файла, предоставленного преподавателем (см. раздел «Основы работы в среде LTspice»).

Вторая часть посвящена знакомству с языком описания аппаратуры Verilog HDL, изучению особенностей его использования для описания схем на вентильном уровне и приобретению навыков тестирования таких схем. Вторая часть работы выполняется с использованием Vivado Simulator, входящего в пакет Vivado Design Suite (см. раздел «Основы работы в среде Vivado Design Suite»).

| Вариант № | Логический базис | БОЭ |
| --- | --- | --- |
| 2 | NOR | Четырехразрядный двоичный сумматор с переносом |

3. Ход работы

Часть 1

- Постройте в LTspice на транзисторах схему вентиля NOR, составляющего основу логического базиса согласно варианту задания.

Рисунок 1 - Схема вентиля NOR

- Создайте символ для разработанного вентиля NOR как иерархического элемента.

Рисунок 2 - Символ вентиля NOR

- С использованием созданного иерархического элемента NOR постройте схему тестирования вентиля.

Рисунок 3 - Схема тестирования вентиля NOR

- Проведите моделирование работы схемы NOR и определите задержку распространения сигнала через тестируемый вентиль.

На рисунке 4 изображена временная диаграмма тестирования вентиля NOR.

Рисунок 4 - Временная диаграмма тестирования вентиля NOR

Рисунок 5 - Задержка распространения сигнала (спада)

Рисунок 6 - Задержка распространения сигнала (фронта)

1) Задержка распространения tpd1 (фронт) = t2 - t1 = 8.69ns - 7.0411ns = 0.86ns

2) Задержка распространения tpd2 (спад) = t2 - t1 =  8.69ns - 7.001ns = 1.68ns

Задержка распространения tpd – это максимальное время от начала изменения входа до момента, когда все выходы достигнуты.

- Определите максимальную частоту изменения входных сигналов, при которой построенная схема NOR сохраняет работоспособность.

Максимальная частота изменения входных сигналов:

v = 1/ (tpd1+tpd2) = 1/(1.68+0.86) = 1/2.157 = 0,393 ГГц = 393 МГц.

- Постройте БОЭ “Четырехразрядный двоичный сумматор с переносом”  на базе созданного вентиля NOR.

На рисунке 7 изображен БОЭ “Четырехразрядный двоичный сумматор с переносом”.

Для простоты чтения схемы четырехразрядный двоичный сумматор с переносом разбит на одноразрядные двоичные сумматоры. Их необходимо 4 для корректной реализации четырехразрядного сумматора. Перенос для четырехразрядного сумматора предусмотрен последовательный.

Рисунок 7 - Четырехразрядный двоичный сумматор с переносом

Четырехразрядный двоичный сумматор с переносом имеет 9 входов и 5 выходов.

На рисунках 8 и 9 изображена схема одноразрядного двоичного сумматора с переносом и символ данного БОЭ соответственно. Он составлен из других вентилей, реализованных с помощью базисного вентиля NOR. Все элементы (схемы, символы, схемы тестирования и временные диаграммы), использованные для реализации одноразрядного сумматора, представлены в приложении А.

Рисунок 8 - Одноразрядный двоичный сумматор с переносом

Рисунок 9 - Одноразрядный двоичный сумматор с переносом (символ)

На рисунке 10 представлена схема тестирования одноразрядного двоичного сумматора с переносом.

Рисунок 10 - Схема тестирования одноразрядного двоичного сумматора с переносом

На рисунке 11 представлена временная диаграмма тестирования одноразрядного двоичного сумматора с переносом.

Рисунок 11 - Временная диаграмма тестирования одноразрядного двоичного сумматора с переносом

Для одноразрядного двоичного сумматора действует следующая логика, представленная на рисунке 12.

Рисунок 12 - Таблица истинности одноразрядного сумматора с переносом

Для одноразрядного двоичного сумматора с переносом посчитаем задержку распространения. На рисунках 13 и 14 представлен расчет данных показателей.

Рисунок 13 - Задержка распространения сигнала (фронта)

Рисунок 14 - Задержка распространения сигнала (спада)

1) Задержка распространения tpd1 (фронт) = 0.627ns

2) Задержка распространения tpd2 (спад) = 1.72ns

- Создайте символ для построенного БОЭ “Четырехразрядный двоичный сумматор с переносом”.

Рисунок 15 - Символ БОЭ “Четырехразрядный двоичный сумматор с переносом”

- Проведите моделирование работы схемы и определите задержку распространения сигнала через БОЭ “Четырехразрядный двоичный сумматор с переносом”.

На рисунке 16 представлена схема тестирования БОЭ “Четырехразрядный двоичный сумматор с переносом”.

Рисунок 16 - Схема тестирования БОЭ “Четырехразрядный двоичный сумматор с переносом”

На рисунках 17 и 18 изображены временные диаграммы - результат моделирования схемы тестирования четырехразрядного двоичного сумматора с переносом.

Рисунок 17 - Временная диаграмма тестирования четырехразрядного сумматора

Рисунок 18 - Временная диаграмма тестирования четырехразрядного сумматора

На рисунках 19 и 20 представлено измерение времени задержки распространения.

Рисунок 19 - Задержка распространения сигнала (фронта)

Рисунок 20 - Задержка распространения сигнала (спада)

1) Задержка распространения tpd1 (фронт) = 1.07ns

2) Задержка распространения tpd2 (спад) = 1.674ns

- Определите максимальную частоту изменения входных сигналов, при которой построенная схема “Четырехразрядный двоичный сумматор с переносом” сохраняет работоспособность.

Максимальная частота изменения входных сигналов:

v = 1/ (tpd1+tpd2) = 1/(1.674+1.07) = 1/2.744 = 0,364 ГГц = 364 МГц.

Часть 2

1. Опишите на Verilog HDL на вентильном уровне модуль, реализующий функцию БОЭ в указанном логическом базисе согласно варианту задания

Ниже (на рисунке 21) приведен код (реализация) модуля для одноразрядного сумматора с переносом на Verilog.

`timescale 1ns / 1ps

// Module Name: adder

// Description: This module is a sequential transfer adder.

module adder(

input p1,

input a,

input b,

output s,

output p0

);

wire nor_a_b, nor_a_ab, nor_b_ab, nor_aab_bab,

nor_p1__aab_bab, nor_p1__p1__aab_bab, nor_aab_bab__p1__aab_bab;

nor(nor_a_b, a, b);

nor(nor_a_ab, a, nor_a_b);

nor(nor_b_ab, b, nor_a_b);

nor(nor_aab_bab, nor_b_ab, nor_a_ab);

nor(nor_p1__aab_bab, p1, nor_aab_bab);

nor(nor_p1__p1__aab_bab, p1, nor_p1__aab_bab);

nor(nor_aab_bab__p1__aab_bab,nor_aab_bab,nor_p1__aab_bab);

nor(s, nor_aab_bab__p1__aab_bab, nor_p1__p1__aab_bab);// result s

nor(p0, nor_a_b,nor_p1__aab_bab);//result p0

endmodule

Рисунок 21 - Модуль одноразрядного сумматора с переносом

Ниже (на рисунках 22 и 23) приведен код (реализация) для четырехразрядного сумматора с переносом.

`timescale 1ns / 1ps

// Module Name: adder4

// Description: This module is four-digit adder.

module adder4(

input [3:0] a,

input [3:0] b,

input p1,

output [3:0] s,

output p0

);

wire add1_p0, add2_p0, add3_p0;

adder adder0(

.a(a[0]),

.b(b[0]),

.p1(p1),

.s(s[0]),

.p0(add1_p0)

);

adder adder1(

.a(a[1]),

.b(b[1]),

.p1(add1_p0),

.s(s[1]),

.p0(add2_p0)

);

Рисунок 22 - Модуль одноразрядного сумматора с переносом

adder adder2(

.a(a[2]),

.b(b[2]),

.p1(add2_p0),

.s(s[2]),

.p0(add3_p0)

);

adder adder3(

.a(a[3]),

.b(b[3]),

.p1(add3_p0),

.s(s[3]),

.p0(p0)

);

endmodule

Рисунок 23 - Модуль одноразрядного сумматора с переносом

2. Разработайте тестовое окружение для созданного модуля.

Ниже (на рисунках 24 - 25) приведен код модуля тестирования. Для тестирования был разработан промежуточный модуль для сумматор adder4_calc.

`timescale 1ns / 1ps

module adder4_calc(

input [3:0] a,

input [3:0] b,

input p1,

output [3:0] s,

output p0);

assign {p0, s} = a + b + p1;

endmodule

`timescale 1ns / 1ps

module adder4_test();

reg [3:0] a_in, b_in;

reg p1_in;

wire [3:0] s_real;

wire p0_real;

adder4 adder_real(

.a(a_in),

.b(b_in),

.p1(p1_in),

.s(s_real),

.p0(p0_real)

);

wire [3:0] s_expected;

wire p0_expected;

adder4_calc adder_expected(

Рисунок 24 - Модуль тестирования

.a(a_in),

.b(b_in),

.p1(p1_in),

.s(s_expected),

.p0(p0_expected)

);

integer i, j, k;

wire [4:0] result_real;

wire [4:0] result_expected;

assign result_real = {s_real, p0_real};

assign result_expected = {s_expected, p0_expected};

initial begin

for (k = 0; k < 2; k = k + 1) begin

for(i = 0; i < 16; i = i + 1) begin

for(j = 0; j < 16; j = j + 1) begin

a_in = i;

b_in = j;

p1_in = k;

#10

if(result_real != result_expected) begin

$display("TEST FAILED %b + %b != %b", i, j, result_expected);

end else begin

$display("TEST PASSED %b + %b", i, j);

end

end

end

end

#10 $stop;

end

endmodule

Рисунок 25 - Модуль тестирования

На рисунке 26 представлены логи тестов для разработанного модуля.

Рисунок 26 - Пройденные тесты

На рисунках 27 - 28 представлены временные диаграммы. Для удобства проверки данные переведены в десятичную систему счисления.

Рисунок 27 - Временная диаграмма тестирования сумматора

Рисунок 28 - Временная диаграмма тестирования сумматора

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы я ознакомилась и поработала с инструментами LTSpice и Vivado. С помощью Vivado я изучила Verilog и построила временные диаграммы для разработанных модулей для четырехразрядного сумматора с переносом.

В результате, были подсчитаны задержки распространения для базового элемента NOR. Она составила для фронта - 0.86ns, для спада - 1.68ns.

Задержка распространения для одноразрядного сумматора составила для фронта - 0.627ns , для спада -1.72ns.

Для четырехразрядного сумматора задержка распространения составила для фронта - 1.07ns, для спада -1.674ns.

Важно заметить, что несмотря на количество базисных элементов NOR внутри схемы (их 9), задержка увеличивается не так уж и сильно. Задержка распространения возникает из-за переключения транзисторов.